Bu dersimizde Servo motor kontrolünü inceleyecek ve bazı örnekler vererek konuyu anlamaya çalışacağız. Servo kelimesi daha ziyade pozisyon kontrolünün yapıldığı yada gerekli olduğu yerlerde kullanılan motorlar için motor aksamına ilave edilmiş muhtelif aksamları ifade etmektedir.

Muhtelif aksamlar kapsamına potansiyometre, encoder , switch yada manyetik switch ler gibi pozisyon bulmayı kolaylaştıran malzemeler girmektedir.

Genelde servo motorlar endüstriyel servo motorlar ve oyuncak yada modellerde kullanılan servo motorlar diye ikiye ayrılmaktadır. Öncelikle model uçak ve benzeri aletlerde kullanılan servoları inceleyecek daha sonra da diğer servolara göz atacağız.

Model servoları genelde belirli aralıklar motora yollanan puls lar ile çalışırlar. Pals genişliği motorun alacağı pozisyonu belirler.

Genellikle motora her 20 ms de bir puls gönderilmelidir. Bu , pek çok motor üreticisinin kullandığı puls sıklığı süresidir. Yine üreticiden üreticiye fark eden puls genişliği de motorun alacağı konumu belirler. Bir örnekle açıklamak en doğrusu olacak sanırım.

Elimizde bir servo motor olduğunu düşünün. Normalde motor miline bir disk taktığımızı ve üzerinede bir ok işareti yaptığımızı farz edelim. Okun yönü yatay olarak sağ tarafı gösteriyor olsun.

Bu şekilde motor mil yönü sağ yatayda.

Şimdi bu motora 1,50 ms süre ile bir HIGH palsi uygulayalım ve her 20 ms de bir bu sinyali tekrarlayalım. Motor hemen hareket alacak ve okun yönü 90 derece dik konuma gelecektir.

Sinyalin tekrarlanması motor pozisyonunda bir değişiklik yapmayacaktır. Aynı motora bu seferde 1,25 ms lik bir puls uygular isek bu seferde motor mili -90 derecelik konuma gelecek ve okun yönü sol tarafı gösterecektir.

Yine motora bu seferde 1,75 ms lik bir puls uygular isek, Motor yeniden başlangıç konumuna gelecektir.

Görüldüğü üzere verilen palsin süresi motor milinin konumunu değiştirmektedir. Şimdi bu işi Pic kullanarak yapmaya çalışalım.

Pic kullanarak bu işi yapmanın değişik yolları var tabiiki. Öncelikle en kolay olanı tatbik etmeye çalışacağız. Diyelimki 3adet servo motorumuz var ve bunları birer potansiyometre ile kontrol etmek istiyoruz.

Potansiyometrenin konumuna göre motorlarımızda konum değiştirecektir. Pot değeri okunacağı için ADC si olan bir pic kullanacağız. Bu da en popüler olanlardan bir tanesi olan 16F877 olsun. Önce programımızı verelim sonra açıklamasına geçelim

PORTA=0:TRISA=%00000111

PORTB=0:TRISB=%00000000

PORTC=0:TRISC=%00000000

PORTD=0:TRISD=%00000000

PORTE=0:TRISE=%00000000

ADCON1 = %00000010

‘—————————————————————–

@ DEVICE PIC16F877, WDT_OFF ‘Watch Dog timer kapalı

@ DEVICE PIC16F877, PWRT_ON ‘Power on timer açık

@ DEVICE PIC16F877, PROTECT_OFF ‘Kod Koruma kapalı

@ DEVICE PIC16F877, BOD_ON

@ DEVICE PIC16F877, XT_OSC

‘—————————————————————–

DEFINE LCD_DREG PORTB

DEFINE LCD_DBIT 0

DEFINE LCD_RSREG PORTB

DEFINE LCD_RSBIT 5

DEFINE LCD_EREG PORTB

DEFINE LCD_EBIT 4

DEFINE LCD_COMMANDUS 2000

DEFINE LCD_DATAUS	50

Define ADC_BITS 8

Define ADC_CLOCK 3

Define ADC_SAMPLEUS 50

HAMA var byte

HAMB VAR BYTE

HAMC VAR BYTE

SUREA VAR BYTE

SUREB VAR BYTE

SUREC VAR BYTE

SURE VAR WORD

pause 250

lcdout $FE,1,” SER1 SER2  SER3″

BASLA:

lcdout $FE,$C2,dec3  SUREA,”  “,dec3 SUREB,”  “,dec3 SUREC

PORTC = 0

pulsout PORTC.0,SUREA

pulsout PORTC.1, SUREB

pulsout PORTC.2, SUREC

SURE = (SUREA + SUREB + SUREC)*10

SURE = 12000 – SURE  ‘ASLINDA 20.000 DEN ÇIKARMAK GEREK AMA KOMUT  GECİKMELERİ NEDENİ İLE 12000 alıyoruz.

pauseus SURE

Adcin 0, HAMA  :SUREA=(HAMA+1)*/200

Adcin 1, HAMB :SUREB=(HAMB+1)*/200

Adcin 2, HAMC :SUREC=(HAMC+1)*/200

goto BASLA

end

Programın açıklamasına gelince; Öncelikle ADC okuma çözünürlüğünü 8 bit olarak ayarladığımız belirtelim bu şimdilik bizim için yeterli olacak.

Program BASLA satırından hemen sonra mevcut PULS sürelerini ekrana vermektedir. Kullandığımız motorlar, Protesu kütüphanesinde bulunan servo motorlar olup maksimum puls süreleri 2 ms olarak verilmiştir. Dolayısıyla program her 20 ms de bir pot ların pozisyonuna göre 0-2 ms (yada 0-2000us) arası pals verecek şekilde düzenlenmiştir.

Önemli komutları teker teker inceler isek; pulsout PORTC.0,SUREA komutu SUREA ile belirlenmiş süre kadar PORTC.0 dan puls çıkarır. Burada SUREA değişkeninde tutulan süre , 4 Mhz kristal kullanan devrede 10 us nin katları şeklinde dir. Yani SUREA=20 ise pul süresi 10×20=200 us olacaktır.

Üç çıkış için harcanan komut sürelerini toplayarak SURE isimli değişkende tutacağız. Bu toplanan değerler toplam puls süresinin 10′a bölünmüş hali olduğu için bu süreyi birde 10 ile çarpıyoruz.

Amacımız her 20.000 us de bir istenen pulsları çıkarmak olduğuna göre pulsout komutlarından sonra vermemiz gereken gecikme süresi 20.000-SURE şeklinde hesaplanması gerekir idi.

Ancak kullandığımız diğer komutların (ADC okumaları , Ekran gösterimleri ve pulsout komutlarının kendileri de biraz süre aldıklarından dolayı yaklaşık 8.000 us lik bir süre kaybı olmaktadır. Bu nedenle gerçek bekleme süresini 12.000-SURE eşitliği ile hesaplıyoruz.

Sonuçta PAUSEUS SURE komutu ile iki puls arasındaki gecikmeyi yaratıyor ve sonra ADC okumalarına geçiyoruz.

Sonuçta devreyi simule edersek karşımıza çıkan SKOP ekranında pulslar arasındaki mesafenin 20 ms olduğunu kolaylıkla görmek mümkün olabilmektedir.

ADC den okunan pot değerleri 0-255 arasında olacaktır. Bizim için gerekli olan maksimum puls süresi 2000 us olmasına rağmen Pulsout komutunda bu süreyi 2000/10 =200 olarak kullanmaktayız. Bu nedenle bize lazım olan değeri 200 kabul edeceğiz.

Böylece ADC ham değeri 255 olduğu zaman puls süresi değerimiz 200 , ADC değeri 0 çıktığı zamanda puls süresi değerimiz 0 çıkmalıdır. Bunu hesaplamanın yolu ise 200/256 eşitliğinden geçmektedir. Yani 200 birim için okunan değer (255+1) olacak olup bir birim okumanın karşılığı ise 0,78125 olacaktır. Sonuçta 32 bit çarpma yapacağımız ve sayının 256 ya bölünmüş halini bulacağımız için 0,78125 x 256 = 200 değeri bizim kullanacağımız değer olacaktır.

Böylece okunan ham değere 1 ekleyip bunu 200 ile çarpar ve 256 ya bölersek bize puls süresini verecektir. Bu işi ise */ komutu otomatik olarak yapmaktadır.

Böylece SUREA= (HamA+1)*/200 şeklindeki komut otomatik olarak pulsout komutunda kullanacağımız puls süresini bize verecektir.

İkinci örneğimizi TMR0 kesmesi kullanarak yapacağız. Öncelikle her 20 ms de bir kesme oluşturmamız gerekecek. Bu örneğimizde önce tek servo motor sürmeye çalışacak ikiniciyi sisteme ilave edeceğiz. Böylece birden fazla servonun bu yöntemle nasıl sürüleceğini görmüş olacaksınız.

Önce biraz teorik bilgi. TMR0 kesmesini her 20 ms de bir kesme oluşturacak şekilde kurabilmemiz için gerekli parametreler neler onları bulalım.

4 Mhz lik osilatör frekansında her bir komut çevrimi 1us idi. Bize her 20.000 us de bir kesme lazım olduğuna göre bir kere bölücü kullanmamız gerekecek.

Kesme süremiz 20.000 us bunu 256 ya bölersek . 78 sayısını elde ederiz. Bu sayıcının sayması gereken süre olduğu için TMR0 değeri 256-78=178 olarak bulunur. Bu durumda toplam süre; 78 x 256=19968 + 7us (komut gecikmesi)=19975 olarak bulunur.

Şimdi de bölücü olarak 1/128 kullanacağımızı varsayalım ve hesap yapalım. 20000/128=156 toplam süre, 156 x 128 = 19968 + 7us = 19975 olarak aynı değeri buluruz. O halde TMR0 ‘a vereceğimiz ön değer , 256-156 = 100 olacaktır. Komut gecikmeleri nedeni ile TMR0 değeri 110 olarak alınacaktır.

Şimdi programımıza geçelim.

PORTA=0:portb=0

TRISB=%00000011   ‘PortB tamamı çıkış yapıldı.

TRISA=%00000000 ‘A portu tamamı çıkış yapıldı.

‘—————————————————————–

@ DEVICE pic16F628 ‘işlemci 16F628

@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF ‘Watch Dog timer kapalı

@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON ‘Power on timer açık

@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Koruma kapalı

@ DEVICE pic16F628, MCLR_off               ‘MCLR pini kullanılıyor.

@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT ‘Dahili osilatör kullanılacak

‘—————————————————————–

DEFINE LCD_DREG	PORTB	‘LCD data bacakları hangi porta bağlı?

DEFINE LCD_DBIT		4	 ‘LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?

DEFINE LCD_EREG	PORTB	‘LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?

DEFINE LCD_EBIT		3 ‘LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?

DEFINE LCD_RSREG	PORTB	‘LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?

DEFINE LCD_RSBIT	2		‘LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı  ?

DEFINE LCD_BITS		4 ‘LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?

DEFINE LCD_LINES	2		‘LCD Kaç sıra yazabiliyor

‘————————————————————————-

ON INTERRUPT GoTo KESME ‘kesme  oluşursa KESME adlı etikete git.

OPTION_REG=%00000110  ‘Pull up dirençleri AÇIK- Bölme oranı 1/128.

INTCON=%00100000 ‘Kesmeler aktif ve TMR0 kesmesi aktif

TMR0=110

CMCON=7 ‘16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış

‘—————————————————————————-

SUREA    VAR  WORD

I        VAR  WORD

SYMBOL ARTIR=PORTB.0

SYMBOL AZALT=PORTB.1

SYMBOL MOTORA=PORTA.0

‘—————————————————————————–

CLEAR ‘tüm değişkenler sıfırlandı

LCDOUT $FE,1

PAUSE 200

lcdout $FE,1,”  SER1        ”

INTCON.7=1

‘—————————————————————————–

BASLA:

lcdout $FE,$C2,dec4 SUREA,”         “

IF ARTIR=0 THEN

IF SUREA<2000 THEN SUREA=SUREA+10    GOSUB DELAY ENDIF IF AZALT=0  THEN    IF SUREA >10 THEN SUREA=SUREA-10

GOSUB DELAY

ENDIF

GOTO BASLA

DELAY:

FOR I=0 TO 2000

PAUSEUS 5

NEXT

RETURN

DISABLE

KESME: TMR0=110

MOTORA=1

PAUSEUS SUREA

MOTORA=0

INTCON.2=0        ‘TMR0  Kesme bayrağı sıfırlanıyor

RESUME

ENABLE

END

Programın açıklaması olarak yalnızca Kesme kısmında neler yaptığımızı açıklayacağız. Kesme oluşur oluşmaz TMR0′a ön yükleme değerini veriyoruz o bir taraftan saymaya devam ediyor. Motora high sinyalini veriyoruz ve ayarlanan süre kadar bekleyip sinyali low a çevirip kesmeden çıkıyoruz. Sisteme başka servolar ilave edilebilir.

Kesme oluştuğu zaman bütün servolara High sinyali verilmeli ve süresi en kısa olan dan başlayarak puls süreleri verilmeli ve sonra sırası ile motorların sinyalleri Low a dönüştürülerek kesmeden çıkılmalıdır.

Biraz da diğer servolara bakmakta yarar var.

### ENCODER KONTROLLU SERVO

Endüstriyel servolarda motor miline bağlı encoder yada potansiyometre bulunmaktadır. Encoder li tiplerde referans noktası yada başlangıç noktasında encoder değeri sıfır alınarak sağa dönüş de encoder den gelen palslar sayılarak uygun değerde motorun durdurulması veya dönen motorda uygun pozisyon yakalandıktan sonra motorun durdurulması sağlanabilir. Aynı işlem tabiiki diğer yönde de yapılabilir.

Şimdi bu örneğimize ait programımızı verelim. Programla yapacağımız işlemde sağa dönüş butonuna her basışta motorun 50 puls lık bir dönüş yapıp durması sağlanacaktır. Aynı şekilde sola dönüş butonunada her basışta motorumuz bu sefer ters yöne 50 pulslık bir dönüş yapıp duracaktır.

İşte Programımız ve devre şeması.

PORTA=0:portb=0

TRISB=%00000011   ‘PortB tamamı çıkış yapıldı.

TRISA=%00000011  ‘A portu tamamı çıkış yapıldı.

‘—————————————————————–

@ DEVICE pic16F628 ‘işlemci 16F628

@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF ‘Watch Dog timer kapalı

@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON             ‘Power on timer açık

@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF  ‘Kod Koruma kapalı

@ DEVICE pic16F628, MCLR_off               ‘MCLR pini kullanılıyor.

@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  ‘Dahili osilatör kullanılacak

‘—————————————————————–

DEFINE LCD_DREG	PORTB	‘LCD data bacakları hangi porta bağlı?

DEFINE LCD_DBIT		4	 ‘LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?

DEFINE LCD_EREG	PORTB	‘LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?

DEFINE LCD_EBIT		3 ‘LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?

DEFINE LCD_RSREG	PORTB	‘LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?

DEFINE LCD_RSBIT	2		‘LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı  ?

DEFINE LCD_BITS		4	 ‘LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?

DEFINE LCD_LINES	2	 ‘LCD Kaç sıra yazabiliyor

‘————————————————————————-

OPTION_REG=%00000000 ‘Pull up dirençleri AÇIK-

CMCON=7 ‘16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış

‘—————————————————————————-

SAYI  VAR  WORD

NEW   var byte

OLD   VAR BYTE

YON   var  bit

SYMBOL ARTIR=PORTB.0

SYMBOL AZALT=PORTB.1

‘—————————————————————————–

CLEAR  ‘tüm değişkenler sıfırlandı

LCDOUT $FE,1

PAUSE 200

‘—————————————————————————–

BASLA:

gosub ekran

IF ARTIR=0 THEN SAG

IF AZALT=0 THEN SOL

GOTO BASLA

SAG:

SAYI=0:YON=1  ‘encoder bilgisi sıfırlandı

porta.2=1 ‘motor sağ a dönecek şekilde harekete geçti

GOSUB ENC

GOTO BASLA

SOL:

SAYI=0:YON=0

PORTA.3=1 ‘motor sola dönecek şekilde çalışmaya başladı

GOSUB ENC

GOTO BASLA

EKRAN:

IF YON=1 then

LCDOUT $fE,$02,”MOTOR YONU : SAG”

ELSE

LCDOUT $fE,$02,”MOTOR YONU : SOL”

endif

lcdout $FE,$C0,”PULS SAYISI:”,dec3 SAYI,” ”

return

ENC:

NEW=PORTA & %00000011 ‘ilk encoder bilgisini al

IF NEW=OLD THEN ENC ‘bir önceki ile kaşılaştır aynı ise yeniden al

GOSUB EKRAN  ‘aynı değil demekki encoder dönmüş

OLD=NEW                        ’son okunanı eskiye eşitle

SAYI=SAYI+1  ’sayı değerini bir artır.

IF SAYI=50 THEN  ‘50 değerini bulmuş ise

PORTA.2=0                    ‘hem sağ motoru hemde

PORTA.3=0 ’sol motoru durdur.

RETURN

endif

GOTO ENC

END

Bu programda motorun dönüş yönü butonlar ile sağlandığı için encoder ile bir yön tayini yapılmamıştır. Gerekirse encoder ile de yön tayini kolaylıkla yapılabilir. Şema dan da görüleceği gibi encoder den gelen A ve B girişlerini kullandık. Bu iki giriş bir birinden yarım faz farkı olan iki sinyal üretirler.

Yukarıdan aşağı doğru çizdiğimiz kesikli çizgiler encoderin okuma noktalarını gösteriyor. Bu noktalarda soldan sağa doğru gidişte (diyelimki motor sağ a dönüyor olsun) okunacak bilgi çiftleri şöyle olacaktır; 00 10 11 01 00

Bu seferde motor sağdan sola yani sola dönerken aynı bilgilere bir göz atalım. 00 01 11 10 00 şeklinde olacaklardır.

Yön tayini ilk okumanın (OLD) A. biti ile son okumanın (NEW) B biti nin XOR yapılması ile bulunur. Önce motor sağa dönerken duruma bakalım.

Old=00 ve NEW= 10 olacaktır. (Old.0) XOR (NEW.1)= bize 0 XOR 1 şeklinde bir eşitlik verecek ve sonucu 0 olacaktır.

Şimdi de motor sola dönerken olan duruma bakalım. OLD=00 , NEW=01 Old.0 XOR New.1=0 XOR 0 şeklinde bir eşitlik verecek ve sonucu 1 olacaktır. (0 XOR 0)=1 , (1 XOR 1)=1 (1 XOR 0)=0 (0 XOR 1)=0 dır.

Gördüğünüz gibi bir yönde dönüşlerde ilgili bitler XOR yapılırsa yön biti daima aynı değeri alıyor. Sola dönüşte 0 , sağa dönüşte ise 1 olmaktadır. Tabiiki dönüş yönüne göre bitleri biz tayin ettik bu geröekte terside olabilir. Yani sola dönüşte yön biti 0 sağa dönüşte yön biti ise 1 olabilir.

Bu programda ve verdiğimiz kısa bilgide bir encoder okuma konusundaki bilgiyide vermiş olduk. Bir şey daha ekleyebiliriz. Yön bilgisine bağlı olarak saydırma sisteminde;

Yon=0 ise SAYI=SAYI+1
Yon=1 ise SAYI=SAYI-1

eşitlikleri kullanılabileceği gibi yönün şekline göre terside kullanılabilir. Yani 0 iken eksiltir 1 iken artırablirsinizde. Tabiiki limitleri daima kontrol etmelisiniz. Word cinsinden tayin edilmiş bir SAYI değişkeni 65535 den sonra otomatik olarak sıfır değerini alacaktır. Sizinde bu değerden önce limitleriniz olmalı ve sayma esnasında bu limitlere bakmalısınız.

### POT KONTROLLU SERVO:

Piyasada bulunabilecek bir başka Servo modeli de DC yada AC motor miline akuple edilmiş bir Potansiyometresi bulunan motorlardır. Genellikle Damper kontrolünde kullanılan bu tip motorlarda pozisyon genelde 90 deredir. Ancak 180 derecede olabilir. İşin temelinde o derece konumunda potansiyometrenin de sıfır konumunda bulunması ve motor döndükçe motor mili ile birlikte potansiyometreninde dönerek belli değerlere ulaşması sağlanmaktadır.

Kontrol mekanizmasında potansiyometre orta ucu bir ADC çeviriciye girilerek pot değeri digitize edilir ve istenen değerle karşılaştırılarak motorun akımı kesilir. Böylece motor istenen pozisyonlarda durdurulmuş olur.

Bu konuda da bir örnek yapacağız. Ancak bu tip motoru direk simule edemeyeceğimiz için sistemde pot ve motor ayrı ayrı gözükecektir. Aslında pot ve motor mili birlikte hareket ediyor olacaklardır.

İşin prensibini biraz daha açıklamakta yarar var. 0 derece konumunda motor sıfır derece de, pot verisi ise sıfır olacaktır. Bu durumda motoru 90 derecelik bir konuma getirdiğimizde POT da orta konuma gelecek ve veri değeri 512 olacaktır (10 bitlik ADC) . Burada bazı motorlarda potansiyometrenin bir dişli düzeneği ile döndürüldüğünü hatırlatmak isterim.

Motor mili 180 derece dönünce pot 270 derece dönerek son noktasına gelmektedir. Bu durumda elinizdeki motora göre hareket etmenizi önermekten başka söyleyecek bir şeyim olamaz. Biz motor mili ile pot’un birlikte hareket ettiklerini varsayacağız. Motor milini 512 pot verisi konumunda bıraktığımızı ve sistemi kapatıp yeniden açtığımızı farz edelim. Bu durumda hemen pot okunacak ve motorun konumu hakkında hemen bilgi alınacaktır. Bu durumda motora sıfır konumuna git şeklinde bir emir verirsek neler olacak ona bir bakalım.

0 konumu 512 konumundan küçük olduğu için motor ters tarafa dönmelidir. O halde motora geri dön emri verilecek ve pot değerinin sıfır değerine ulaştığı nokta gözlenerek motor durdurulacaktır.

Aynı şekilde 512 konumunda bekleyen motora 1023 konumuna (maksimum pozisyonu) git emri verilirse ne olur onada bir bakalım;

1024 konumu motorun bulunduğu 512 konumundan daha büyük olduğu için motor ileri dönecektir.

Motora ileri dön komutu verilecek ve 1024 pozisyonuna gelip gelmediği gözlenerek motor durdurulacaktır.

Yukarıda bahsini ettiğimiz sistemi simulasyonda 2 adet pot ile çalıştıracağız. Birinci pot Konumlandırma Pot’u olarak çalışacak ve motorun pozisyonu bu pot ile ayarlanacaktır.

Diğer pot ise Motor miline bağlı olan konum potu olacak ve motor mili ile birlikte dönecek olan pot dur. Simulsayonda bu potun motor mili ile birlikte döndüğü kabul edilecek ve manuel olarak ayarlanarak diğer pot ile aynı konuma getirildiğinde motorun durduğu gözlemlenecektir.

Esas olan iki potun da aynı konuma gelmiş olmalarıdır. Bu nedenle önce konumlandırma potu bir yere ayarlanmalı motor çalışmaya başladıktan sonra yavaş yavaş motor mili potu aynı yere getirilmelidir. Bu aşamda motorun durduğu gözlemlenmelidir.

Şimdi bahsini ettiğimiz sisteme ait örnek programımızı ve devre şemasını verelim.

@ DEVICE pic12F675 ‘işlemci 12F675

@ DEVICE pic12F675, WDT_ON              ‘Watch Dog timer açık

@ DEVICE pic12F675, PWRT_ON  ‘Power on timer açık

@ DEVICE pic12F675, PROTECT_OFF  ‘Kod Koruma kapalı

@ DEVICE pic12F675, MCLR_off            ‘MCLR pini kullanılMIYOR.

@ DEVICE pic12F675, INTRC_OSC_NOCLKOUT  ‘Dahili osilatör kullanılacak

DEFINE OSCCAL_1K 1  ‘bu  komut mutlaka olacak OSCCAL değerini yeniden pice yazdırıyor

DEFINE OSC 4

DEFINE ADC_BITS 10 ‘  ADCIN resolution  (Bits)

DEFINE ADC_SAMPLEUS 10 ‘ ADC sampling time (uSec)

CMCON = 7

ANSEL = %00010011

ADCON0=%10000000

GPIO=0

TRISIO=%00000011

WPU=0

‘———————-değişkenler——————————-

HAMK    var word 60

HAMM    VAR WORD 62

SYMBOL MOTORSAG=GPIO.4

SYMBOL MOTORSOL=GPIO.5

GOSUB ADCAL

PAUSE 200

BASLA:

gosub adcal

WHILE HAMK>HAMM

MOTORSAG=1

GOSUB ADCAL

WEND

WHILE HAMK

MOTORSOL=1

GOSUB ADCAL

WEND

IF HAMK=HAMM THEN gosub  fren

GOTO BASLA

FREN:

motorsag=1

motorsol=1

PAUSE 500

MOTORSOL=0

MOTORSAG=0

RETURN

ADCAL:

ADCIN 0,HAMM

ADCIN 1,HAMK

RETURN

Servo kontrol Sistemlerine Çizgi takibi yapan robot sistemlerini de dahil edeceğiz. Onlarda bir nevi servo kontrol yapmaktadırlar. Amaçları önceden çizilmiş olan bir çizgiyi takip etmektir. Sonuçta pozisyon emri çizgi tarafından veriliyor ve sistemde bu emri yerine getirmeye çalışmaktadır.

Çizgi kontrolüne geçmeden kullanılan elemanlar hakkında biraz bilgi vermek gerekiyor.

Bu sistemlerde genelde cisimden yansılmalı fotosel gurubu kullanılmaktadır. Bir Infrared verici ledi sinyal yayınlar, verilen bu sinyal karşıda bulunan herhangi bir cisimden yansır ve geri döner. Yansıyan bu sinyaller ise bir foto transistör yada diyot tarafından alınarak yorum yapılır.

Genelde CNY70 gibi hazır sensörler kullanıldığı gibi sensör gurubunu kendinizde oluşturabilirsiniz. Bu şekide daha hassas sensörler yapmak mümkün olabilir.

Aşağıda kendinizin oluşturabileceği bir sensör gurubu şeması verilmektedir. Bu devrede çizgi ile sensörler arasındaki mesafe 15 mm kadar çıkartılabilir.

Siyah çizgi ışığı absorbe eder ve yansıtmaz. Bu nedenle sensör siyah çizgiyi görünce LM358 (yadaLM741 -LM324 de olabilir) sensör çıkışı LOW, Beyaz çizgiyi görünce HIGH olacaktır.

Siyah çizgide yeşil led yanacaktır. Bu sensörden en azından 3 adet yapılacak ve araçta , sağ ve sol’a birer tane yerleştirilecek ortada ise sürekli siyah çizgiyi takip eden bir üçüncü sensör daha bulunacaktır.

Şimdi 3 lü sisteme göre olası alternatifleri inceleyelim.

-Siyah Çizgi orta sensör tarafından görülmekte dıştaki iki sensör ise beyaz alanı görmektedirler. (Çıkışlar 1 0 1) Bu durumda aracın ileri düz gitmesi beklenir. Her iki motor da açık olmalı.

– Araç hafifçe sağa döndü sol sensör siyah çizgiyi görecek, sağ ve orta sensör beyazda kalacaktır. Çıkışlar (0 1 1) Aracın hemen sola dönüp sol sensörün siyah çizgiden kurtulup orta sensörün siyah çizgiyi bulması gerekir. O halde sol motor kapalı sağ motor açık olacaktır.

– Araç hafifçe sola döndü sağ sensör siyah çizgiyi görecek sol ve orta sensör sensör beyazda kalacaktır. Çıkışlar (1 1 0), Aracın hemen sağa dönüp sağ sensörün siyah çizgiden kurtulması ve orta sensörün yeniden siyah çizgiyi görmesi gerekir. O halde sağ motor kapalı, sol motor açık olacaktır.

Olası alternatifler bunlar olup aşağıdaki program içinde bu alternatifler değerlendirilerek sistem çalıştırılacaktır.

Normal olarak bu gibi sistemlerde motor hareketleri çift yönlü olmalıdır. Bu nedenle her bir motor bir H-Köprü devresi ile sürülmelidir. Araca daha fazla manevra kabiliyeti verebilmek için gerekirse sağ ve sol motorlar birlikte hareket ettirilmelidir.

Yeri gelmiş iken H köprü devreleri konusunuda biraz açıklayalım. Genelde bir motorun 4 transistörle sürülmesi ve motorun mekanik kontak kullanılmadan ileri geri fren ve devir kontrolü yapılarak hareket ettirilmesini sağlayan bir sistemdir.

Sabit devir kontrollü sistemlerde iki tane lojik sürme girişi bulunmaktadır. Bunalrdan birisi High yapıldığı zaman motor bir yöne (diğeri Low da olmalı) tersi yapıldığı zamanda motor diğer yöne dönmektedir. Devir kontrolü gerekir ise lojik high yapılan tarafa PWM sinyali uygulanmalıdır.

Bu işler için hazır entegreler de bulunmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekir ise L293 ve L298 piyasada bolca bulunabilen ve üzerinde 2 ayrı motor için köprü devresi bulunan entegrelerdir. Devremizde L293 kullanacağız.

PORTA=0:TRISA=0

PORTB=0:TRISB=%00001111

CMCON=7

OPTION_REG.7=0  ‘PULLUP LARI BU KOMUT AÇIYOR GEREKİRSE SİLİP  KAPATABİLİRSİN. SENSÖRLER İÇİNDİR.

‘—————————————————————–

@ DEVICE pic16F628                      ‘işlemci 16F628

@ DEVICE pic16F628, WDT_ON ‘Watch Dog timer açık

@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON ‘Power on timer açık

@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF ‘Kod Protek kapalı

@ DEVICE pic16F628, MCLR_off ‘MCLR pini kullanılMIYOR.

@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  ‘Dahili osilatör kullanılacak

‘—————————————————————–

DEFINE OSC 4

‘————————————————————————-

GERI  VAR BIT

SYMBOL SOLSEN=PORTB.0       ‘SOL SENSOR

SYMBOL ORTSEN=PORTB.1  ‘ORTA SENSOR

SYMBOL SAGSEN=PORTB.2 ‘SAG SENSOR

SYMBOL SAI =PORTB.5 ‘SAĞ İleri

SYMBOL SAG =PORTB.4      ‘SAĞ Geri

SYMBOL SAE=PORTA.0 ‘SAĞ Enable

SYMBOL SOI=PORTB.6 ‘SOL İLERİ

SYMBOL SOG=PORTB.7      ‘SOL GERİ

SYMBOL SOE=PORTA.1 ‘SOL Enable

;***ILK  HAREKET********************************************************

DUZGIT:

WHILE ORTSEN=0            ‘orta sensör siyah çizgiyi görüyor ise

SAI=1:SAG=0:SAE=1      ‘Sağ motoru ileri çalıştır

SOI=1:SOG=0:SOE=1 ‘ Sol motoru ileri çalıştır

Wend ‘yani araç düz gitsin.

WHILE SOLSEN=0  ‘Araç hafif sağa doğru dönmüş ise sol sensör siyah çizgiyi görür

SAI=0:SAG=1:SAE=1      ‘ bu durumda sağ motor geri dönecek

SOI=1:SOG=0:SOE=1  ‘ sol motor ileri dönecek böylece

WEND                                 ’siyah çizgiye doğru dönüş  hızlanacak

WHILE SAGSEN=0            ‘Araç hafif sola doğru dönmüş ise sağ sensör siyah çzigiyi görür

SOI=0:SOG=1:SOE=1    ‘ Sol motor geri doğru dönecek

SAI=1:SAG=0:SAE=1    ‘ sağ motor ileri doğru dönecek, böylece

wend ‘ siyah çizgiye doğru dönüş  hızlanacak

IF SAGSEN=1 and  SOLSEN=1 and ORTSEN=1 THEN  ’sensörlerin tamamı siyah çizgiyi

SAI=0:SAG=0:SOI=0:SOG=0:SAE=0:SOE=0 ‘görmüyor ise tüm  motorları durdur

pause 1000 ‘ 1 sn bekle

WHILE SAGSEN=1 AND SOLSEN=1 and ORTSEN=1

SAI=0:SAG=1:SAE=1 ‘  Sağ motor geriye dönsün

SOI=0:SOG=1:SOE=1 ‘  Sol motor geriye dönsün

WEND  ‘araç geriye doğru  gidip siyah çizgiyi bulsun.

ENDIF

GOTO DUZGIT