PBP matematiğinde gerek işlemlerdeki bit kısıtlaması ve gerekse negatif ve ondalıklı sayıların olmaması nedeni ile bazı operatörler geliştirilmiş ve işlemlerin biraz daha kolaylaştırılması sağlanmıştır. Burada en çok kullanılanlara bir göz atacağız.

*/ operatörü;
16 bit işlemlerde iki sayının çarpılması sonucu elde edilecek olan en azından 32 bitlik sayının Byte0 kısmının atılarak kalan  diğer bytelarının bir değişkene yerelştirilmesini sağlar. BUşekilde sayı 256 ya bölünmüş gibi olur.
Örnekle açıklayalım.
2300 * 4500 işleminde sonuç  10.350.000 sayısıdır. Bu işlemi */ operatörü ile yaparsanız;
2300*/4500 = 40.429 sayısını elde edersiniz. BU sayı 10.350.000 syısının 256 ya bölünmüş halidir (Tam sayı kısmı).
Aslında hex sayılar kullanırsanız sonucu daha mantıklı görebilirsiniz.
2300 * 4500= $9DEDB0
2300 */4500=$9DED  (B0 atılmış oldu)

** Operatörü:
Buda bir 32 bit çarpma işlemidir. Ancak sonuç dan yalnızca 2 adet high byte alınır. İlk iki byte göz ardı edilir.
Örnekle açıklayalım;
2300 * 4500 çarpım sonucu 10.350.000 idi. Aynı işlemi ** operatörü ile yaparsak;
2300 ** 4500 = 157
Aslında bu işlem 48 bitlik bir çarpmaya imkan tanır ve sonucun yalnızca üst iki byte'ını alır. HEX formatında daha kolay gözükür.
2300*4500=$9DEDB0
2300 ** 4500 = $9D   ($EDB0 atılmış oldu) bu ise sayının 65536 ya bölünmüş halini verir.

// operatörü (Mod alma işlemi);
Br sayının bir başka sayıya bölündükten sonra kalan değeri size verir ve matematikte buna modülüs yada mod alma işlemi denilmektedir.
4500//2300 =2200  4500 sayısını 2300 böldük. Kalan 2200 olarak bulunmuş oldu.

Shift Yani  Bit Kaydırma İşlemleri; Sola Kaydır için << işareti ve  sağa kaydır için  >> işareti kullanılır.
Bir sayıyı 1 bit sola kaydırırsanız o sayıyı 2 ile çarpmış olursunuz. %00000001 sayısı (desimal 1) << 1 şeklinde ki bir ifadenin sonucu %00000010 şeklinde olur ve değeri desimal olarak 2 dir. Bunuda bir bit sola kaydırırsak değeri %00000100 olacak idi.
Format  SAYI << kaydırılacak bit sayısı   Örnek 16 sayısını 3 bit sola kaydırlaım  16 << 3 şeklinde yazılır.

Aynı şekilde soldan sağa kaydıma işlemi ise  sayının 2'ye bölünmesi anlamına gelir.  %10000000 sayısını (desimal 128) 2 bit sağa kaydıralım  %10000000 >>2  işlemi sonucu %00100000 olarak bulunur ki buda 128 sayısının 2 defa 2 ye bölünmesi anlamına gelir. SOnuç 32 olarak bulunacaktır. 

DCD Operatörü;
Decoded bit sayısı anlamına gelir. Bir sayının herhangi bir bitini set etmekte kullanılır.
Elimizde 37 şeklinde bir sayı olsun. Sayı ne olursa olsun bu sayının 6 nolu bitini set etmek istersek;
SAYI=SAYI+ DCD 6 şeklinde bir komut kullanmamız yeterlidir.
SAYI=DCD 2 eşitliği bize sayı değişkenine %00000100  değerini yerleştirir.

DIG operatörü : Desimal dijit operatörü diyede adlandırılır. Her hangi bir sayının desimal hanelerinin alınmasını sağlar.
DIG 0 birler hanesini,
DIG 1 onlar hanesini
DIG 2 yüzler hanesini alır ve gerekirse bunlar ayrı birer değişkene eşitlenirler.
SAYI 123 olsun
DIG 0 işlemi bize 3 sayısını, DIG 1 işlemi bize 2 sayısını ve DIG 2 işlemide bize 1 sayısını verecektir.

DIV32 operatörü;
PBP da çarpma işlemi aslında 32 bitlik bir işlemdir ama hiç bir zaman 32 bitlik sonuca ulaşamazsınız. Ama sonuç bir ara hafızada tutulur. İşlemin devamında bu elde edilen 32 bitlik sonucu bir başka sayıya bölmek isterseniz DIV32 komutunu kullanabilirsiniz.
C=2300 * 4500 işlem sonucu 10.350.000 dir ancak siz bunu bir değişkene yazamadağınız gibi sonuca ulaşma imkanınızda yoktur. Ancak sonuç bir ara hafızada tutulur. Şayet o işlmin devamında DIV32 1000 komutunu yazarsam sonuç bana 10.350 olarak gelecektir. Yapalım hemen;
C=A * B (2300 x 4500)
C=DIV32 1000
C=10350 olarak bulunur.

DIV32 komutu çarpma işleminden hemen sonrasında yer alan satırda verilmelidir. Arada başka işlemler yaparsanız çarpım sonucu otomatik olarak unutulacak yada bozulacaktır.


NCD Operatörü;
Zaman zaman kullandığım bir işlem dir. NCD Bir sayı içinde en yüksek değerlikli bit'i bulur.
Elimizde SAYI=%01001001 şeklinde bir sayı olsun
C=NCD SAYI  dersek sonuç 7 olarak gelecektir. Zira Sayı değişkeni değerinde en yüksek bit 7 nolu bit dir.
Bitler 1 den başlayıp 8 de biter. Dolayısıyla yukarıdaki değişkende en yüksek değerlikli bit 7 dir.
Bir sayının 7 biti 1 midir diye bakmak isterseniz, IF (NCD SAYI)=7 THEN SAYININ 7 ci biti 1 dir denilebilir.


REV operatörü;
Bu operatör sayının bitlerini yer değiştirir. Yanında yer alan parametre kadar bitin sıralamasını tamamen tersine çevirir. Elimizde SAYI=%11100001 şeklinde bir sayı olsun. Bunu SAYI=SAYI REV 8 şeklinde bir komut kullanır isek;
SAYI=%10000111 şeklinde döner. Dikkatli bakarsanız 1 nolu bir 8 nolu bit olur. 2 nolu bit 7 nolu bite, 3 nolu bit 6 nolu bite, 4 nolu bit ise 5 nolu bit ile yer değiştirir. Yer değiştirme sürerek diziliş 8-7-6-5-4-3-2-1 şeklinde değil 1-2-3-4-5-6-7-8 şeklinde olur. 

Matematik operatörleri bu kadar. Birazda lojik operatörlere bakalım.
Basicde bit bazında lojik operatör kullanımı oldukça yaygındır. Sırası ile İnceleyelim;

Bir sayının içindan yalnızca istediğimiz bitleri çekip almak için o bitleri AND (&) işlemine tabi tutarız.
Örnek verelim PORTB nin ilk 4 bitinde 4 adet buton bağlı ve butonlar boşta HIGH da duruyor ve basılan buton LOW oluyor.
Yalnızca butonları bir komut ile okumak istersek
BASILAN=PORTB & %00001111  şeklinde bir komut kullanırız.
Hiç bir tuşa basılı değil ise BASILAN=%00001111 olarak okunacaktır.
PORTB.0 da bulunan tuş basılı ise BASILAN=PORTB & %00001111=%00001110 şeklinde bir değer alacaktır.
Şayet hem PortB.0 hemde PortB.1 aynı anda basılı ise BASILAN=%00001100 şeklinde bir değer alacaktır.

Bir sayının herhangi bir bitini set etmek istersek onu 1 ile OR işlemine tabi tutarız. SAYI=%00000000 olsun Bu sayının 4 nolu biti ile 6 nolu bitini set etmek isterse (diğer bitlere dokunmadan) SAYI=SAYI OR %01010000=%01010000 değerini alacaktır.  Or komutunun işaretli gösterim şekli ise | şeklindedir.

Bir sayının herhangi bir bit'ine konum değiştirmek istersek o biti 1 ile XOR işlemine tabi tutarız.
1 XOR 1=0
0 XOR 1=1 dir.
XOR işaret i ise ^ şeklindedir.   SAYI = SAYI ^2 şeklinde bir komut Sayı değişkenini 2 sayısı ile XOR işlemine tabi tutar. SAYI önceden sıfır ise son değeri 2 olacaktır. Çünki SAYI=%00000000 ^ %00000010=%00000010 şeklinde olacaktır.